Esercitazione Packet Tracer

VLAN, trunk, router-on-a-stick e Wi-Fi in una piccola azienda

# Scenario

In una piccola azienda sono presenti tre reparti: Amministrazione, Vendite e Tecnici. La rete è distribuita su due switch collegati tra loro. Un router consente la comunicazione tra le reti diverse, mentre un Access Point permette il collegamento di un portatile in Wi-Fi.

# Materiale da usare

• 1 router

• 2 switch

• 1 access point

• 6 PC cablati

• 1 laptop wireless

# Vincoli e impostazioni consigliate

| VLAN da creare | VLAN 10 = Amministrazione VLAN 20 = Vendite VLAN 30 = Tecnici |
| --- | --- |
| Reti IP consigliate | 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24 192.168.30.0/24 |
| Gateway consigliati | 192.168.10.1 192.168.20.1 192.168.30.1 |
| Distribuzione minima | Su ciascuno switch deve esserci almeno un PC per ogni VLAN. Il laptop Wi-Fi va associato a una VLAN a scelta. |

# Attività da svolgere

1. Creare le tre VLAN sui due switch.

2. Assegnare le porte corrette dei PC alle rispettive VLAN.

3. Configurare il collegamento tra i due switch come trunk.

4. Collegare il router a uno switch

5. Assegnare indirizzi IP e default gateway corretti a tutti i dispositivi.

6. Collegare l’Access Point allo switch.

7. Collegare il laptop wireless e inserirlo nella VLAN scelta.

8. Impostare correttamente il router in modo che Amministrazione e vendite comunicano tra loro e  Tecnici comunichi solo con Tecnici.

9. Testare